车刀刀具中心高对加工台阶轴外径的影响

- 如（图一）台阶轴，假设刀具中心高刚好，我们在编程时给出的值是X6.，X12.。

（图一）

- 假设刀具中心高高出1mm，我们可以计算出理论的偏移量。

如（图二）Φ6偏移量为：

COSα=1/3

α=70.5°

α1=19.5°

tgα1=1/X

X=1/tg19.5°=2.82

得出在半径上的偏移量为：0.18               （图二）

如（图三）Φ12偏移量为：

COSα=1/6

α=80.4°

α1=9.6°

tgα1=1/X

X=1/tg9.6°=5.91

得出在半径上的偏移量为：0.09                （图三）

从以上两个外径的偏移量可以看出，刀具中心不在零件中心时，对台阶轴每一外径的影响是不成比例的，且外径越小，偏移量越大，所以我们在编程时所设定的都是在中间值，而实际加工出来零件的外径却是有偏差的。当然这只是针对刀具中心高对台阶轴外径的影响，此外还有刀具的一些角度和刀具的锋利程度对此也是有影响的。

另外刀具中心高偏高会使刀具前角增大，后角减小。

a、加大前角可使刃口锋利，减小切削变形和切削力，使切削轻快，但是前角增大降低了切削刃和刀头的强度，使刀头散热条件变差，切削时容易崩刀。

b、减小后角使刀具后刀面与零件加工表面摩擦增大，刀具后刀面磨损加快。

刀具中心高偏低则与上相反。