15°倒角坐标增量算法

起点在零件0点处，终点在实际外径值（不考虑任何条件）（图一）

增量坐标Aa点：设为（2Xa、Za）

Xa=0.3

tg15°=Xa/Za

Za=0.3/tg15°

=0.3/0.268

=1.12

Aa点增量坐标为（U-0.6、W-1.12）					 图一

算出Aa点坐标后,以下几种情况可根据其比值计算：

1、考虑刀尖R情况下，起点在0点，终点在实际外径值，其增量坐标相应变化（刀尖R0.2）为U-(0.6+R)、Wx）

列公式：0.6÷1.12=0.8÷Wx

Wx=0.8÷（0.6÷1.12）

=1.49

得出增量坐标（U-0.8、W-1.49）

编程：

G0 Z0.；

G1 X-6. F0.04；

X-9.2 ；

X-10. W-1.49（Z-1.49）；

2、考虑刀尖R0.2情况下，起点在距0点1mm处，终点在实际外径值（图二）其增量坐标相应变化为	（Ux、W-2.49）

列公式：0.8÷1.49=Ux÷2.49				Ux=（0.8÷1.49）×2.49			   =1.34

得出增量坐标（U-1.34、W-2.49）			      图二

编程：

G0 Z0.；

G1 X-6. F0.04；

G0 X-8.66 Z1.；

G1 X-10. W-2.49（Z-1.49）；

3、考虑刀尖R0.2情况下，起点在距0点1mm处，终点不在实际外径值（图三），假设终点离实际外径距离（Xa，Za），其增量坐标相应变化为：（U-（1.34+2Xa）、W-（2.49+Za））

得出增量坐标（U-1.94、W-3.61）

编程：

G0 Z1. X11.94；

G1 U-1.94 W-3.61 F0.04；	                			图三

4、考虑刀尖R0.2情况下，起点在0点处，终点不在实际外径值（图四），假设终点离实	际外径距离（Xa，Za），其增量坐标相应变化为：（U-（0.8+2Xa）、W-（1.49+Za））

得出增量坐标（U-1.4、W-2.61）

编程：

G0 Z0.；

G1 X11.4 F0.04；					               图四

G1 U-1.4 W-2.61 ；

此情况适用与空心轴类内孔倒角。

以上是以15°举例，其余倒角计算方法同样类推。